TUTORIAL DE PROGRAMAÇÃO DE LEITOR CIPHERLAB 8001 PARA FUNCIONAR COM PROGRAMAS CONTECH

- Caso o coletor tenha conexão serial não há necessidade de se configurar nada no micro. No caso de leitor USB, instale os drivers que irão emular uma porta serial (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM 35) por exemplo). Vá até a porta criada e configure a velocidade para 38.400

- No coletor

  - 3 – UTILITIES

  - 1 – SETTINGS

  - 4 – BACKLIGHT

  - 2 – TURN B/L ON           (liga a luz de fundo)

Neste ponto ele volta para o menu anterior então selecione:

  - 3 – BAUD RATE

  - 3 – 38400

Pressione ESC até voltar ao menu inicial e em seguida acesse:

  - 3 – UTILITIES

  - 6 – LOAD PROGRAM

Em seguida coloque o leitor na base conectada ao micro.

- Abra a pasta CIPHERLAB_8001.

- Execute o programa AG_LOAD.EXE

- Clique em BROWSE e selecione o arquivo BALANCO.AGX que se encontra ma mesma pasta do executável.

- Verifique as configurações conforme a imagem ao abaixo a direita, ajustando somente a porta e o caminho do arquivo balanço.agx conforme necessário.

- Clique em ok.

- Pronto para uso, faça testes.